- Pelastussuunnitelma

Koy Saaristolaisairisto

Kalastavan kissan kuja 9, 21600 Parainen

- PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

1. SUUNNITELMAN PERUSTEET

1.1	Suunnitelman päämäärä ja tarkoitus sekä rakenne 

1.2	Kiinteistön kuvaus ja sijainti 

- käyttötarkoitus

- suojattavat henkilömäärät

- väestönsuojat

- vakuutukset

1.3	Kiinteistön huoltojärjestelyt 

2. TURVAPIIRUSTUKSET   

3. VAARATILANTEET JA VAIKUTUKSET   

- 3.1	Sisäiset uhkat 

3.1.1	Tulipalo 

- 3.2	Ulkoiset uhkat  

3.2.1	Naapurikiinteistön tulipalo  

4. TURVALLISUUSTEKNIIKKA   

4.1	Sammuttimet

4.1.2	Käsisammuttimet

4.1.3.	Pikapalopostit

5. TOIMINNAN JOHTAMINEN, VASTUUALUEET JA –HENKILÖT   

6. TURVAORGANISAATIO   

7. SUOJELUMATERIAALI   

7.1	VSS-välineet

7.2	Suojelujohtajan ja suojeluvalvojien varusteet

8. PELASTUSTOIMINTA POIKKEUSOLOISSA

- 8.1	Johtamistoiminta 

8.2	Viestitoiminta 

8.3	Valvontatoiminta 

- 8.4	Väestösuojat 

- 8.4.1	Suojien sijainti ja suojaan sijoitus 

- 8.4.2	Suojan kunnostus 

9. TOIMINTAOHJEET

9.1	Hälytysjärjestelyt 

- 9.2	Hätäpoistuminen 

9.3	Työpaikkasuojelun yleisohje 

9.4	Suojeluvalvojan tehtävät  

9.5	Suojautumisohjeet kaasuvaarassa 

9.6	Suojautumisohjeet kemikaalivaarassa 

9.7	Suojautumisohjeet säteilyvaarassa 

9.8	Tapaturma, sairaskohtaukset ja ensiapu 

9.9	Jälkivahinkojen torjunta 

10. VARTIOINTI   

10.1	Vartioinnin yleisjärjestelyt

11. KOULUTUS   

12. TOIMENPIDESUUNNITELMA   

13. SUUNNITELMAN JAKELU, PÄIVITTÄMINEN JA TARKASTUKSET   

14. LIITTEET    

15. ASUINKIINTEISTÖJEN TALOSUOJELU   

1. SUUNNITELMAN PERUSTEET

LAKI- JA ASETUSPERUSTEET

Tulta ja syttyvää tai räjähtävää taikka muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- ja muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä (Pelastustoimilaki 22 §).

Kiinteistön omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät (Pelastustoimilaki 8 §).

Asetuksessa säädettävän kiinteistön omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajan, viraston, laitoksen ja yhteisön on laadittava suunnitelma 8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä (Pelastustoimilaki 9 §).

Pelastussuunnitelma (Pelastustoimiasetus 10 §)

Pelastustoimilain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on selvitettävä:

- vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;

- toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet;

- suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja koulutus sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan;

- käytettävissä oleva suojelumateriaali; sekä

- toimintasuunnitelma erilaisissa vaaratilanteissa.

Jos samassa rakennuksessa on useampia suunnitelman laatimiseen velvoitettuja, kiinteistön omistaja tai hänen edustajansa ja huoneiston haltija huolehtivat yhteistyössä rakennuksessa yhteisesti tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta, jollei muuta ole sovittu.

Suunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava kunnan pelastusviranomaiselle kunnan antamien ohjeiden mukaisesti sekä tiedotettava siitä asianomaisen kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

- SUUNNITELMAN PÄÄMÄÄRÄ JA TARKOITUS

Tämä suunnitelma käsittää ne normaali- ja poikkeustilan järjestelyt ja toimenpiteet, joilla kiinteistö varautuu hätä- ja onnettomuustilanteiden varalle. Näitä voivat olla esim. tulipalo, korjaus-, huolto- ja muutostöiden aiheuttamat vaarat, loukkaantumis- tapaukset, tuhotyöt, pommiuhkaus, jne.

- Toiminta voidaan ryhmittää:

- onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn

- pelastus- ja suojelutoimintaan eri tilanteissa

- väestönsuojeluun

- Suunnitelman rakenne

Suunnitelma käsittää tekstiosuuden lisäksi pelkistetyt turvapiirustukset, joissa esitetään turvallisuusvälineiden ja poistumisreittien sijainti.

- Koko suunnitelma on kiinteistön suojelujohtajan ja varasuojelujohtajan hallussa.

KIINTEISTÖN KUVAUS JA SIJAINTI

Koy Saaristolaisairisto käsittää 26 kappaletta hirsirunkoisia loma-asuntoja.

Kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Saaristolaisairisto

Kunta: Parainen

Osoite: Kalastavan kissan kuja 9, 21600 Parainen

Yhteyshenkilö: Esko Hyytiäinen

| Kiinteistön käyttötarkoitus: | Loma-asuntoja |
| --- | --- |
| Kiinteistön omistaa: | Koy Saaristolaisairisto |
| Henkilöstömäärä | n. 100 |
| Väestönsuojat | Ei |
| Kiinteistössä toimivat yritykset: | - |
| Vakuutusyhtiö | Varsinais-Suomen Lähivakuutus |

1.4 PELASTUSTOIMINNAN YLEISJÄRJESTELYT

- valmius uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan

- palonehkäisy-, sammutus- ja ensiapujärjestelyt

- muut kiinteistön turvallisuuden ylläpitämiseen tarvittavat toimenpiteet

- kiinteistön teknisten järjestelmien seurannan suojelun kannalta

- toiminnallisen ja rakenteellisen väestönsuojeluvalmiuden

- yhteistoiminnan kaupungin pelastusviranomaisten kanssa

- suojautumisen

- 1.5 KIINTEISTÖN HUOLTOJÄRJESTELYT

- Normaaliolojen huoltotoiminnan yleisperiaatteet:

Kiinteistöä isännöi Larri Öberg, kiinteistöhuollon suorittaa Esko Hyytiäinen, hallituksen puheenjohtaja on Juhani Suvinen

| Toimiala | Yritys/henkilö | Puhelin |
| --- | --- | --- |
| ### Isännöinti | Larri Öberg | 0400 948 444 |
| ### Kiinteistöhuolto | ### Esko Hyytiäinen | 0440 229 948 |
| ### Vesi | ### Hotelli Airisto Strand | 02 458 1300 |
| ### Lämpö | ### sähkö / Fortum Oyj | 010 45 57100 |

- Poikkeusoloissa:
- varmistetaan, että kiinteistön omistaja huolehtii omistajalle kuuluvista kiinteistöteknisistä asioista (varavesisäiliöt, kuivakäymälät, lämmön saanti yms.)

2. PIIRUSTUKSET

Piirustukset on laadittu rakennuspiirustuksista ja niitä on pelkistetty.

Niissä esitetään:

- palo-osastointi, poistumistiet, palokunnan hyökkäystiet

- alkusammuttimet, pikapalopostit, paloilmoitinjärjestelmät

- muuntajat ja sähkökeskukset (jako- ja pääkeskukset)

- LVI-laitehuoneet ja -laitteiden pääsulut

- ensiapuvälineiden sijoituspaikat

- suojeluvälineiden sijoituspaikat

- Piirustusluettelo

| Piirustukset | Piirroksen sisältö | Päiväys |
| --- | --- | --- |
| isännöitsijä | Kaikki rakennuspiirustukset. | 2007 |

3. VAARATILANTEET JA VAIKUTUKSET

3.1 SISÄISET UHKAT

- 3.1.1 TULIPALO

Tulipalo muodostaa kiinteistölle suurimman vaaratekijän. Tulipalon syttyminen pyritään ehkäisemään ennakolta.

Ennakoivaan palontorjuntaan (palonehkäisyyn) kuuluu mm.

-	Yleisen siisteyden ja järjestyksen sekä osakasohjeiden noudattaminen

-	Tupakointiohjeet, niiden noudattaminen ja valvonta

-	Palo-ovien oikea käyttö

-	Poistumisteiden vapaana pitäminen

-	Palavien nesteiden, vaarallisten kemikaalien ja kaasujen sekä muiden

vaarallisten aineiden käyttöön liittyvien ohjeiden noudattaminen

-	Tulityöohjeet

-	Alkusammutusvälineisiin perehtyminen

Palonjälkivahinkojen korjaus on aloitettava välittömästi ja apua on tilattava jälkivahinkojen torjuntaan erikoistuneilta liikkeiltä.

Toimintaohje liite nro 8  

3.2 ULKOISET UHKAT

3.3.2 NAAPURIKIINTEISTÖN PALO

Naapurikiinteistössä sattuva tulipalo saattaa synnyttää runsaasti myrkyllisiä savukaasuja, joiden sisäänpääsyn torjumiseen on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin.

Toimintaohje liite nro 17  

4. TURVALLISUUSTEKNIIKKA

4.1	AUTOMAATTINEN PALOILMOITINLAITTEISTO

Ei ole.

4.2	AUTOMAATTISET SAMMUTUSLAITOKSET

### Ei ole.

4.3	SAMMUTTIMET

    - Käsisammuttimet

| 3 kpl | Sijainti, mökit nrot 7, 15 ja 24 |
| --- | --- |

  - SAVUNPOISTO

Ei ole.

  - ILMASTOINTI

Ei ole.

  - MURTOSUOJAUS

Ei ole.

4.7	VIDEOVALVONTA

Ei ole.

5. TOIMINNAN JOHTAMINEN, VASTUUALUEET JA HENKILÖT

- SUOJELUN JOHTAMINEN

- 1.Kiinteistönjohto

Vastaa suojelun toteutuksesta, johon liittyvät:

- palo- ja pelastustoimen ja väestönsuojelun toteuttaminen

- viranomaisten määräysten toteuttaminen

- suojeluohjeiden toteuttaminen

- suojelutoimintaan liittyvät ilmoitukset ja lupahakemukset

- johto määrittelee, missä laajuudessa ja millä organisaatiolla kiinteistön suojelu toteutetaan

- 2. Suojelujohtaja

- vastaa suojeluun kuuluvista käytännön tehtävistä

- johtaa kiinteistön suojelutoimintaa

- vastaa yhteistoiminnassa muiden kiinteistössä toimivien yritysten vastuuhenkilöiden kanssa kiinteistön suojeluvalmiuden ylläpitämisestä

- toimii suojelualan asiantuntijana kiinteistössä

- pitää yhteyttä viranomaisiin suojeluasioissa

- tekee kiinteistön johdolle esityksiä suojeluasioissa

- 3. Suojeluvalvoja

- vastaa suojelutoimenpiteiden toteuttamisesta ja johtaa oman vastuualueensa suojeluelimen toimintaa

- valvoo annettujen suojeluohjeiden noudattamista

- huolehtii valtuuksiensa mukaan siitä, että turvallisuutta vaarantavat epäkohdat korjataan

- tekee ehdotuksia vastuualueensa suojelun tehostamiseksi

6. PELASTUSORGANISAATIO

| ###### Tehtävä | ### SUOJELUN JOHTO | ###### Puhelin | ###### Koulutus |
| --- | --- | --- | --- |
| Suojelujohtaja | Esko Hyytiäinen | 0440 229 948 |  |
| Suojeluvalvoja | Esko Hyytiäinen | 0440 229 948 |  |

Koulutussarakkeeseen on merkitty henkilön käymä koulutus, mikäli se on tehtävään tarvittava ja sopiva.

Lyhenteet ovat:

SJK = Suojelujohtajakurssi

ASK = Alkusammutuskurssi, min. 4 h, 5 vuotta

TTK = Tulityökortti, 5 vuotta

EA1 = Ensiapukurssi 1, SPR tai vastaava, 3 vuotta

HEA = Hätäensiapukurssi, min. 4 h, 3 vuotta

SV   =  Suojeluvalvojankurssi, min 2 h

VSH = Väestönsuojanhoitajankurssi

7. TOIMINTAOHJEET

HÄLYTYSJÄRJESTELYT

Ulkoinen hälytys

- sireeni

- radio

- Poikkeusolojen järjestelyt, hälytyksen varmistaminen

Hälytys varmistetaan kuuntelemalla radiota - Yleiset kanavat (mm. 94.3). Vältä 	tukkimasta puhelinlinjoja.

Yleiset vaaramerkit liitteessä nro 5 

7.1. HÄTÄPOISTUMINEN

Hätätilanteessa poistumista johtaa:		Esko Hyytiäinen

Mukaan otetaan:	Päällysvaatteet, mikäli ehditään

Poistuttaessa on suljettava:	Päätteet, holvit/kassakaapit, ovet ja sähkölaitteet

Kokoontumispaikka:		Hotelli Airisto Strand edusta

7.2. SUOJELUVALVOJAN TEHTÄVÄT

Toimintaohje liite nro 2 

7.3. SUOJAUTUMISOHJEET KAASUVAARASSA

Toimintaohje, liite nro 9  

- 7.4.  SUOJAUTUMISOHJEET KEMIKAALIVAARASSA

Toimintaohje, liite nro 9 

7.5. SUOJAUTUMISOHJEET SÄTEILYVAARASSA

Toimintaohje, liite nro 10  

- 7.6. TAPATURMA, SAIRASKOHTAUKSET JA ENSIAPU

Toimintaohje, liite nro 7  

7.7. JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA

Jälkivahinkojen torjunta Liite 16  

8. KOULUTUS

Vähintään kiinteistöön nimettyjen suojeluhenkilöiden olisi käytävä Paloturvalli-	suuskurssi, jossa käsitellään seuraavat asiat:

- Päivittäinen palonehkäisy

- Toiminta tulipalossa

- Alkusammutusharjoitus

Koulutustilanne Liite 13 

8.1.  MUU HENKILÖSTÖN KOULUTUS

- Suojelun johto huolehtii

- infosta kiinteistön/yksikön suojelujärjestelyistä

- Koulutussuunnitelma on pääpiirteittäin seuraava:

Kuka	Kenelle

- Suojelujohtaja:

- selvitys suojelujärjestelyistä	- suojeluorganisaatio

- toiminta erilaisissa vaaratilanteissa	- suojeluorganisaatio

- suojautuminen ja suojan käyttö	- suojeluvalvojat, suojanvalvojat

- Varasuojelujohtaja:

- valvontatoiminta	- organisaatio ja rakenteelliset
	 suojeluratkaisut

9. TOIMENPIDESUUNNITELMA

9.1 HANKINNAT

Kiinteistön turvallisuuteen liittyvät hankinnat suorittaa KOy. Osakkeenomistajat hankkivat oman asukkaidensa ja vieraidensa suojaamiseen tarvittavat hankinnat itse.

9.2 PALOILMOITINLAITTEIDEN TESTAUS

Kiinteistön paloilmoittimen hoitaja on:

| Nimi Esko Hyytiäinen | Puhelin 0440 229 948 |
| --- | --- |

Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että paloilmoitinta hoidetaan ja käytetään ohjeiden mukaan.

Sivu 1/2

13. SUUNNITELMAN JAKELU, PÄIVITTÄMINEN JA TARKASTUKSET

JAKELU

Suunnitelmasta jaetaan kullekin osakkeen omistajalle1 kansio.

| Kohde | Osat/liitteet | Määrä |
| --- | --- | --- |
| Suojelujohtaja tai Varasuojelujohtaja | koko suunnitelma |  |
| Pelastusviranomainen | Turvasuunnitelman ilmoituslomake liite nro 17  |  |

Suojelujohtaja suorittaa vähintään kerran vuodessa Pelastussuunnitelman katselmoinnin. Tällöin hän pyytää suojeluvalvojaa tarkistamaan suunnitelman ohjeistuksen, henkilönimet ja piirustukset omien alueidensa osalta.

- Sivu 2/2

- YHTEENVETO PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYKSESTÄ:

| Päivitetty kohta | sivu | Asialuettelo, korjausesitys, liite |
| --- | --- | --- |

- SUUNNITELMAN TARKASTUSMERKINNÄT

| Tarkastus-pvm | Asiat, huomautukset | Tarkastaja: asema ja nimi |
| --- | --- | --- |

14. LIITTEET

Liite 1	Suojelujohtajan tehtävät perusvalmiudessa 

Liite 2	Suojeluvalvojan tehtävät

Liite 4	Ensiapukaapin sisältö  

Liite 5	Hälytysäänimerkit  

Liite 6	Yleinen toimintaohje vaaratilanteissa  

Liite 7	Toimintaohje sairaus- ja tapaturmatapauksissa  

Liite 8	Toimintaohje tulipalon sattuessa  

Liite 9	Suojautumisohje kemiallisia vaaratilanteita varten 

Liite 10	Toimintaohje radioaktiivista laskeumaa varten  

Liite 11	Väestönsuojan kunnostaminen  

Liite 12	Väestönsuojien sijainti ja suojiin sijoitus  

Liite 13	Koulutustilanne  

Liite 14	Tärkeät puhelinnumerot ja toimintaohje vaaratilanteissa henkilöstöä varten  

Liite 15	Pelastussuunnitelman ilmoituslomake  

Liite 16	Jälkivahinkojen torjunta  

Liite 17	Ulkopuoliset uhkat  

Liite 18	Räjähdysonnettomuus/kaasuvuoto  

Liite 1

# SUOJELUJOHTAJAN TEHTÄVÄT

1.	Johtaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyä siten, että

1.1.	Pelastussuunnitelma on ajan tasalla

1.2.	Pelastusjärjestelyt ovat säädösten ja velvoitteiden mukaisia

1.3.	Turvallisuusperehdytystä, -koulutusta ja -tiedotusta annetaan

riittävästi suojeluorganisaatiolle ja koko henkilöstölle

1.4.	Uhkaavista onnettomuustilanteista raportoidaan ja niiden vaatimiin 		turvallisuuden parantamistoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi

2.	Johtaa onnettomuustilanteessa pelastustoimintaa siten, että

2.1.	Alkutoimenpiteet suoritetaan viivyttelemättä ja riittävinä.

2.2.	Kaikki tarvittavat henkilöt informoidaan riittävästi tilanteesta

2.3.	Luovuttaa johtovastuun saapuneelle pelastus- tai 				poliisiviranomaiselle toimien yhteistyössä heidän kanssaan.

3.	Johtaa onnettomuuden jälkeistä toimintaa vahinkojen vähentämiseksi

siten, että

3.1.	Jälkivahinkojen torjuntatyö aloitetaan viivyttelemättä

3.2.	Onnettomuustiedotus on oikeanlaista

3.3.	Onnettomuus tutkitaan ja raportoidaan johdolle

3.4.	Ryhdytään toimenpiteisiin samanlaatuisten onnettomuuksien 			ehkäisemiseksi

4.	Vastaa suojelualan raportoinnista ja yhteydenpidosta

siten, että

4.1.	Hallitus on tietoinen pelastustasosta

4.2.	Suojeluala on otettu huomioon taloussuunnittelussa

4.3.	Kiinteistön rakennustöissä huomioidaan turvallisuusasiat

4.4.	Kiinteistön naapureihin pidetään turvallisuusyhteyttä

4.5.	Viranomaiset saavat riittävät pelastustiedot

4.6.	Pysyy itse ajan tasalla suojelualasta

Liite 2

# SUOJELUVALVOJAN TEHTÄVÄT

1.	Johtaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyä suojelujohtajan antamien  oh-	jeiden mukaisesti siten, että

1.1.	Pelastusohjeet ja -järjestelyt ovat ajan tasalla kerroksen osalta

1.2.	Uhkaavista onnettomuustilanteista raportoidaan suojelujohtajalle

ja annetut lisäturvaohjeet annetaan

2.	Johtaa onnettomuustilanteessa pelastustoimintaa suojelujohtajan

antamien käskyjen mukaisesti tai itsenäisesti siten, että

2.1.	Alkutoimenpiteet suoritetaan viivyttelemättä ja riittävinä.

2.2.	Kaikki tarvittavat henkilöt informoidaan riittävästi tilanteesta

3.	Vastaa suojelualan yhteydenpidosta suojelujohtajaan siten, että

3.1	Suojelujohtaja on tietoinen alueensa turvallisuustasosta

3.2.	Pysyy itse ajan tasalla suojelualasta

Liite 4

- ENSIAPUKAAPPI

- valkoinen kaappi, vihreä risti ovessa

- sijoitetaan tilaan, johon kaikilla on pääsy

- tarvittaessa sijainti merkitään opasteella

- SISÄLTÖ:

- kaapin sisällysluettelo	1

- ensiapu-sidetaitos (7x9 cm)	20

- ensiapu-joustoside	2

- pikaside, iso	4

- pikaside, pieni	12

- kolmioliina, kertakäytt.	2

- haavapyyhe, kostutettu	8

- kiinnelaastari (1,25cm x 5 m)	2

- ensiapuside (taitos + kierreside), pieni	2

- Tuotteet on pakattu kahteen minigrip-muovipussiin

Lisäksi kaapissa:

- hakaneulat	12

- sakset tai turvaleikkuri	1

Kaapin vieressä:

- laastariautomaatti	1

- täydennettynä pikasiteillä, muovi	  45

- täydennettynä pikasiteillä, kangas	   40

- haavapyyheautomaatti, erittäin likaisissa	1

tehtävissä

- haavapyyheautomaatti,	1

täydennettynä haavapyyhkeillä	40

Liite 5

### YLEISET VAARAMERKIT

| ## Väestön varoittaminen vaaratilanteessa |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Yleinen vaaramerkki Väestölle käsky nopeasta suojautumisesta. Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan ja laskevan jakson pituus on seitsemän sekuntia. | # Vaara ohi -merkki Ilmoitus varoitus- ja hätä- tilan purkamisesta. Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. | # Kokeilumerkki Hälytinlaitteiden kokeilu. Kokeilumerkki on seitsemän sekunnin pituinen tasainen ääni. |

Sisäasiainministeriön määräys SM-1999-353/Tu-35

- Liite 6

- YLEINEN TOIMINTAOHJE VAARATILANTEISSA

- KAIKISSA TILANTEISSA

1.	Säilytä mielenmalttisi

2.	Toimi ripeästi ja harkiten

3.	Noudata ohjeita ja tottele käskyjä

4.	Auta avun tarpeessa olevia

- HÄTÄILMOITUS

- Soita yleiseen hätänumeroon (0) 112 ja kerro:

1.	Missä on tapahtunut

2.	Mitä on tapahtunut

3.	Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

4.	Toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaan

5.	Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Hälytysäänimerkit ja toiminta eri hälytystilojen aikana ovat pysyvästi nähtävillä ilmoitustauluilla.

Liite 7

TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS

Selvitä mitä on tapahtunut?

•	Sairaskohtaus

•	Tapaturma

Onko potilas hereillä?

Puhuttele, ravista varovasti.

Hengittääkö, toimiiko sydän?

•	Avaa kiristävät vaatteet.

• Käännä päätä taaksepäin, jotta hengitystiet avautuvat.

• Tunnustele syke kaulavaltimolta.

Hälytä apua numerosta (0) 112

• Päivystävä lääkäri 10023, 251 1008 (22-08)

• Myrkytystietokeskus (09) 471 977

Elvytä

•	Jos ei hengitä, puhalla 2 kertaa, tarkista syke.

•	Jos syke ei tunnu, painele 15 kertaa.

• Jatka, kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammatti-

auttajat saapuvat.

Opasta

ammattiauttajat nopeasti potilaan luo

Kerro

Auttajille, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty

Liite 8,1(4)

# TULIPALON SATTUESSA

## Pelasta

vaarassa olevat, varoita muita

Hälytä pelastuslaitos

• numerosta (0)-112

• paloilmoituspainikkeesta

## Sammuta

• lähimmällä alkusammuttimella

## Rajoita paloa

• sulje ovet

• sulje ikkunat ja ilmastointi

• vie pois herkästi syttyvä materiaali

• pysäytä työprosessit

### Opasta

palokunta paikalle

Kopioi myös alla oleva toimintaohje ja laita se esim. ilmoitustaululle

Liite 8, 2(4)

- PALON SAMMUTUS

- Asioiden tärkeysjärjestys:

- Tiloissa olevan henkilöstön pelastaminen ja varoittaminen

Alkusammutus 
Palokunnan hälyttäminen ja sisäinen kuulutus

Omaisuuden pelastaminen

- Sammutusohjeet:

- PALON HAVAITSIJA:

1. Varoita lähistöllä olevia henkilöitä ja pyydä auttamaan	
2. Pelasta mahdollisesti loukkaantuneet

3. Ota lähin sammutin ja sammuta

4. Suorita sammutuksen jälkeen savunpoisto

- MUUT PAIKALLAOLIJAT:

1. Hälytä palokunta ja turvallisuuspäällikkö

2. Pysäytä ilmastointi - soita talonmiehelle tai kiinteistöpalveluun

3. Mikäli mahdollista, käynnissä olevat laitteet pysäytetään ja

sähkö katkaistaan pääkatkaisijasta (myös UPS-sähköt ). Kun sähkön syöttö on tehtävä jännitteettömäksi tulipaloalueelta, tämän toimenpiteen suorittaa ensisijaisesti kiinteistöhuollon edustaja.

Turvallisuussyistä sähkönsyöttö katkaistaan riittävän laajalta alueelta.

4. Varmista, että muihin tiloihin johtavat ovet ovat suljetut

5. Opasta palokuntaa, ilmoita palokohde ja vedenarat paikat sekä onko virta katkaistu

6. Jos tilanne on vaikea ja savua paljon, pyri siirtämään tärkeimmät laitteet turvalliseen paikkaan; peitä muut arat koneet

7. Avaa ikkunat muissa tiloissa, jos niihin on tunkeutunut savua

- Liite 8, 3(4)

- JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA:

1. Avaa ikkunat tai savunpoistoluukut

2. Poista heti vesi lattialta ja muista paikoista.

Poista suojapeitteet koneilta ja avaa niiden kannet.

3. Ryhdy heti toimenpiteisiin mahdollisten korroosiovaurioiden estämiseksi. Ota yhteys jälkivahinkojen torjuntayhtiöön

- Erittäin tärkeää on saada tilojen kosteus alle 40 %:iin, jolloin korroosio pysähtyy. Jos sähkölaitteet ovat kastuneet, on ne ehdottomasti pidettävä jännitteettöminä, kunnes kuivaus ja puhdistus on suoritettu.

- TOIPUMISSUUNNITELMA:

- Erilliset ohjeet tilojen ja laitteiden varajärjestelyistä.

Tietoliikenneyhteyksien varajärjestelyt.

Liite 8,  4(4)

###### VASTUUHENKILÖIDEN TOIMINTA TULIPALOSSA

soveltuvin osin

SUOJELUJOHTAJA

- Menee Mökin 1 luona olevan ilmoitustaulun viereen saatuaan hälytyksen

- Siirtyy paikalla olevan palomestarin johtopaikalle toiminnan alkaessa

- Avustaa paikalla olevaa palomestaria ja henkilöstöä paikallista asiantuntemusta vaativissa asioissa.

- Pitää yhteyttä ensisijaisesti kokoontumisalueiden / suojelualueiden valvojiin.

SUOJELUVALVOJA

- Johtaa toimintaa omalla suojelualueellaan

- Johtaa henkilöstön kokoontumisalueelle tarvittaessa

- Raportoi kokoontumisalueen valvojalle suojelualueensa evakuoinnin onnistumisesta ja ongelmista

- Ottaa yhteyttä suojelujohtajaan, jos alueella on erityisongelmia (ihmisiä kadoksissa)

- Johtaa jälkihoitotoimenpiteitä saamiensa ohjeiden mukaan.

KOKOONTUMISALUEEN VALVOJA

- Pukee ylleen huomioliivit ja ottaa mukaansa megafonin

- Järjestää tarvittavan vartioinnin

- Pitää kokoontumisalueen henkilöstön suunnitellulla alueella

- Informoi tilanteesta

- Johdattaa joukon tilapäissuojaan tarvittaessa

- Antaa luvan poistumiselle mökkeihin.

Liite 9, 1(2)

- TOIMINTAOHJE KAASUVAARASSA

- Vaarallisilla aineilla ymmärretään kemikaaleja, jotka ovat joko terveydelle tai ympäristölle vaarallisia sekä palavia nesteitä ja räjähdysvaarallisia aineita.

- Aineiden olomuoto voi olla kiinteä, kaasumainen tai neste. Onnettomuustilanteessa vaaralliset aineet voivat syttyä, räjähtää ja kehittää myrkyllisiä kaasuja, jotka ovat yleensä ilmaa raskaampia. Vaikka kohteessa ei normaalisti käytettäisikään kaasuja, mutta esim. korjaustöissä voidaan käyttää kaasuja, jotka ovat räjähdysvaarallisia tai edistävät voimakkaasti palamista, jos niitä pääsee ilmatilaan. Tulipaloissa saattaa syntyä myös vaarallisia kaasuja, joiden väri on yleensä kellertävä.

- Pelastusviranomaiset antavat suojautumisohjeita radiossa sekä paikallisesti kaiuttimilla. Yleinen vaaramerkki voi tarkoittaa myös kaasuvaaraa.

- TOIMINTAOHJE SISÄISESSÄ KAASUVAARASSA:

- Jos sisätiloissa on esim. neste- tai asetyleenikaasun hajua:

- •  varo liekkiä tai kipinää, joka voi sytyttää kaasun räjähdysmäisesti

- •  poistu tiloista heti ja käske myös muita poistumaan

- •  suorita hätäilmoitus numeroon (0)112

- •  ohjaa pelastusviranomaiset kohteeseen

- •  pelastusviranomainen mittaa kaasupitoisuuden ja tuulettaa tilat

- •  happikaasu on myös vaarallinen koske se edistää voimakkaasti palamista

- TOIMINTAOHJEET KAASUVAARAN UHATESSA ULKOPUOLELTA

- Jos olet sisällä:

- •	pysy sisällä ja kutsu ulkona olevat sisälle

- •	älä mene kellariin tai väestönsuojaan

- •	sulje ikkunat, ovet ja ilmastointi

- •	avaa radio ja kuuntele ohjeita, suositellaan RDS-radiota

- •	älä käytä puhelinta, jotta et tukkisi linjoja

- •	jos tarvitset välitöntä apua, soita hätänumeroon (0)112

- •	jos sisällä tuntuu kaasun hajua, kostuta kangas ja hengitä sen läpi, jolloin 	kangas suodattaa	 ilmaa, älä käytä sähkö- tai muita laitteita, jotka voivat 	sytyttää kaasun

- •	älä lähde omatoimisesti ulos, voit joutua matkalla vaaraan

- •	jos alue joudutaan tyhjentämään, antavat viranomaiset siitä ohjeet

- radiolla tai kuulutuksella

- Jos joudut ulkona yllättäen kaasupilveen:

- •	älä juokse, hengitä nenän kautta ja suojaa hengitysilma esim. nenäliinalla

- •	pyri sisälle nopeasti

- •	jos et heti pääse sisälle, pyri poistumaan sivutuuleen

- •	älä mene alaviin maastokohtiin, vaan pyri korkeammalle paikalle

- •	jos olet autossa, sulje ilmanvaihto ja pyri pois kaasupilvestä, kuuntele

- autoradiota

- Myrkkytietokeskus: puhelin (09) 471 977

- Kopioi alla oleva toimi näin kaasuvaarassa toimintaohje ja laita se esim. ilmoitustaululle

Liite 9, 2(2)

TOIMI NÄIN KAASUVAARASSA

Sisällä

•	Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit. Pysäytä

koneellinen ilmanvaihto.

•	Kuuntele ohjeita radiosta.

•	Vältä puhelimen käyttöä.

•	Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu.

•	Pyri ylempiin kerroksiin, älä mene kellariin.

Ulkona

•	Tarkasta tuulen suunta. Poistu kaasun alta

sivutuuleen.

•	Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan

vältä alavia paikkoja.

•	Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa

hengitystä esim. kostealla liinalla.

•	Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto, aja sivutuuleen,

kuuntele radiota

- Liite 10, 1/2

- TOIMINTAOHJE SÄTEILYVAARASSA

Radioaktiivinen laskeuma voi syntyä vakavasta ydinvoimalaonnettomuudesta, ydinaseonnettomuudesta tai ydinräjäytyksestä. Säteilyturvakeskus valvoo jatkuvasti radioaktiivista säteilyä.

###### Radioaktiivisen laskeuman vaikutus toimintaan

Laskeuma saastuttaa kaikki paikat, jotka normaalistikin joutuvat vesisateelle ja pölylle alttiiksi. Lisäksi on vaara, että säteilevä pöly pääsee ilmastoinnin kautta sisätiloihin.

Voimakkaan laskeumavaiheen ajaksi joudutaan työskentely keskeyttämään, tällöin on suojattava mm. ilmastoinnin sisäänotto.

Seuraaviin toimenpiteisiin on varauduttava:

- mitattava saatua säteilyannosta

- varattava suojavaatetus ihon suojaamiseksi ja pesun helpottamiseksi

- varattava suojanaamari hengityksen suojaamiseksi

- varattava ilmastoinnin suodattimia

###### Henkilöiden suojelu

Mikäli laskeumaa edeltää riittävä varoitusaika, on etukäteen selvitettävä:

- ketkä  suojautuvat alueella mökeissään

###### Työpaikkojen saattaminen säteilysuojelukunto

Radioaktiivisen säteilylaskeuman uhatessa pelastusviranomainen antaa säteilyvaroituksen. Säteilyvaroitus tarkoittaa, että radioaktiivinen laskeuma edellyttää sisälle suojautumista.

Tieto varoituksesta saadaan yritykseen:

- kunnan antamana yleisenä vaaramerkkinä

- kunnan johtokeskuksesta puhelinilmoituksena

- yleisradion välittämänä kaikkiin radiolähetyksiin RDS-järjestelmän avulla

Liite 10 2/2

TOIMI NÄIN

SÄTEILYVAARATILANTEESSA

• 	Mene sisälle.

•	Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus.

•	Avaa radio ja toimi sieltä annettavien ohjeiden

mukaisesti.

•	Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa.

•	Suojaa ruoka ja vesi.

•	Suojaa ulkona olevat tavarat.

Liite 14

## Koy Saaristolaisairisto

| # Isännöinti | # 0400 948 444 | # Yleinen hätänumero | # 112 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kiinteistöhuolto | # 0440 229 948 | # Poliisi | # 10022 |
| # Vartiointi |  | # Myrkytystietokeskus | # (09) 471 997 |

## HÄTÄPUHELU

1. Kerro ensiksi, missä on tapahtunut ja mitä.

2. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

3. Toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaan.

4. Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.

HUOM!  Hätänumerot ja hälytysäänimerkit

löytyvät myös puhelinluettelon alkusivuilta

#### TOIMINTAOHJE VAARATILANTEISSA

KAIKISSA	Säilytä mielenmalttisi

Toimi ripeästi ja harkiten

Noudata ehdottomasti työpaikkasi suojeluvalvojan 	määräyksiä ja ohjeita

Auta avun tarpeessa olevia

Varoita muita vaarasta

### VAARAN	PELASTA	vaarassa olevat ihmiset

UHATESSA	HÄLYTÄ	painonappi ja/tai puh. (0)112

ILMOITA	suojeluvalvojalle

SAMMUTA	tarvittaessa lähimmällä sammuttimella

ANNA	ensiapua tarvittaessa

OPASTA	apu paikalle

Poistuessasi sulje ikkunat ja ovet.

SUOJELUJOHTAJA	Esko Hyytiäinen				puh. 0440 229 948

SUOJELUVALVOJA      Esko Hyytiäinen				puh. 0440 229 948

Liite 15

PELASTUSSUUNNITELMAN ILMOITUSLOMAKE

Pelastusviranomaiselle ilmoittamista varten

PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ/KIINTEISTÖSTÄ

| Nimi |  | Rakennusten pinta-ala (m²) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toiminta |  | Henkilökunnan määrä |  |
| Osoite |  | Muut henkilöt |  |
| Puhelin |  | Henkilömäärä yht. |  |

SUOJELUN JOHTOHENKILÖT

| Tehtävä | Nimi | Puhelin työ/koti |
| --- | --- | --- |
| Suojelujohtaja | Esko Hyytiäinen | 0440 229 948 |

TURVALLISUUSKOULUTUS

| Henkilö | Saanut seuraavaa koulutusta: |
| --- | --- |
| Suojelujohtaja |  |
| Varasuojelujohtaja |  |
| Koko henkilökunta |  |

- PALOILMOITINLAITTEET

| - Keskuslaite |  |
| --- | --- |
| - Näyttölaite |  |

| - SUOJELUMATERIAALI |  | - VÄESTÖNSUOJA |  | - JOHTOPAIKKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Materiaali kokonaan hankittu |  | ###### Suoja on - Suojaa ei ole |  | - Sijainti: |
| ###### Materiaali osittain hankittu |  | ###### Suojaluokka |  | - Puh.: |
| - Materiaali puuttuu |  | - Pinta-ala: |  |  |

- PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Liitteenä asemapiirros

Liite 16

- JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA

Tulipalossa kehittyneet savut ja kaasut voivat yhdessä kosteuden kanssa aiheuttaa suuria vahinkoja kaukanakin palopaikasta esimerkiksi  syöpymiset. Siksi torjuntatoimenpiteisiin pitää ryhtyä mahdollisimman pian.

## Toimenpiteet palon aikana

- Otetaan yhteys vakuutusyhtiöön ja jälkivahinkojen torjuntaan erikoistuneeseen (JVT- liikkeeseen) Luettelo JVT-liikkeistä on saatavissa vakuutusyhtiöistä.

- Selvitetään työvoiman tarve ja tutkitaan mahdollisuudet irrottaa omaa työvoimaa puhdistus- ja raivaustehtäviin.

- Hankitaan palopaikalle raivaus- ja puhdistuskalustoa; suojapeitteitä tai muovikelmua tarvitaan aina, samoin erikoiskuivureita (kosteudenteroittimia).

- Selvitetään, kuinka laajalle alueelle epäpuhtaudet ovat levinneet ja ryhdytään toimenpiteisiin sammutusveden ja savun leviämisen estämiseksi vielä vahingoittumattomiin tiloihin sekä vaaka- että pystytasossa.

- Kosteus on eräs syöpymisen päätekijöistä. Siksi palopaikalla vallitseva suhteellinen kosteus tulee alentaa mahdollisimman pian alle 50 %:iin. Sammutusvesi poistetaan mahdollisuuksien mukaan viemäreiden kautta. Tietyissä tapauksissa joudutaan tekemään aukkoja, jotta vesi saadaan poistettua nopeasti. Pumppujen ja imureiden käyttöä tulee myös harkita.

## Toimenpiteet ensimmäisen vuorokauden aikana

- Selvitetään vahingon laajuus ja ryhdytään toimenpiteisiin irtaimiston ja ennen kaikkea herkästi vaurioituvan irtaimiston siirtämiseksi sopiviin varastoihin tai suojaamiseksi peitteillä. Tavaraa ei pidä sulloa kasaan pressujen tai muovipeitteiden alle ilman minkäänlaista kuivumisen mahdollisuutta. Sijoittelun pitää olla vapaata, jolloin kostea tavara tuulettuu ja kuivuu itsestään. Järjestetään sopiva puhdistuspaikka pienehköjen koneiden ja kaluston puhdistusta varten.

- Puhdistettavien alueiden kiireellisyysjärjestys määritellään.

Liite 17

- NAAPURIKIINTEISTÖN PALO

- Onnettomuustyypit

- Ulkopuoliset onnettomuudet, jotka eivät tapahdu kiinteistön tontilla, voivat aiheuttaa kuitenkin henkilöstölle haitallisia vaikutuksia, joita vastaan joudutaan suojautumaan.

- Tällaisia onnettomuuksia ovat:

- tulipalo lähialueella

- tuloilman myrkkykaasut

- Tulipalo lähialueella

- Tulipalossa voi syntyä niin paljon savukaasuja, että korvausilmakanavat  siirtävät savukaasuja sisätiloihin. Tällöin on ensisijaisesti suljettava kaikki tuloilma-aukot ja pidettävä ikkunat sekä ovet suljettuina.  Jos tarvitaan evakuointia, viranomaiset tiedottavat siitä, jolloin toimitaan suojeluorganisaation antamien ohjeiden mukaisesti.

- Tuloilman myrkkykaasut

- Viranomaiset tiedottavat tilanteesta ja opastavat suojelutoimenpiteistä.

- Perussääntö on  sulkea kaikki tuloilmakanavat sekä ovet ja ikkunat.

- Liite 18

- RÄJÄHDYSONNETTOMUUS / KAASUVUOTO

- RÄJÄHDYSONNETTOMUUS

- Räjähdysonnettomuudessa toimitaan samalla tavalla kuin tulipaloissa. Aluksi keskitytään ihmishenkien pelastamiseen. Jos syntyy tulipalo, pyritään sammuttamaan tulipalo.  Ilmoitetaan hätänumeroon räjähdyksestä.

YLEISOHJE  KAASUVAARAN VARALTA

Vaarallisilla aineilla ymmärretään kemikaaleja, jotka ovat joko terveydelle tai ympäristölle vaarallisia sekä palavia nesteitä ja räjähdysvaarallisia aineita.

Aineiden olomuoto voi olla kiinteä, kaasumainen tai neste. Onnettomuustilanteessa vaaralliset aineet voivat syttyä, räjähtää ja kehittää myrkyllisiä kaasuja, jotka ovat yleensä kaasuina ilmaa raskaampia. Tulipaloissa saattaa syntyä myös vaarallisia kaasuja, joiden väri on yleensä kellertävä.

TOIMI NÄIN KAASUVAARAN UHATESSA:

Jos olet sisällä:

–	pysy sisällä ja kutsu ulkona olevat sisälle

–	älä mene kellariin tai väestönsuojaan

–	sulje ikkunat, ovet ja ilmanvaihtoventtiilit

–	avaa radio ja kuuntele ohjeita, suositellaan RDS-radiota, joka aukeaa hätäkuulutuksen tullessa

–	älä käytä puhelinta, jotta et tukkisi linjoja

–	jos tarvitset välitöntä apua, soita yleiseen hätänumeroon (0)112

–	jos sisällä tuntuu kaasun hajua, kostuta kangas ja hengitä sen läpi, jolloin kangas suodattaa ilmaa

–	älä lähde omatoimisesti ulos, voit joutua matkalla vaaraan

–	jos alue joudutaan tyhjentämään, viranomaiset antavat siitä ohjeet radiolla tai kuulutusautoilla

Jos olet ulkona:

–	mene heti sisälle ja neuvo muitakin tekemään niin

–	toimi, kuten edellä on neuvottu

Jos joudut ulkona yllättäen kaasupilveen:

–	älä juokse, hengitä nenän kautta ja suojaa hengitysilma esim. nenäliinalla

–	pyri pääsemään sisälle nopeasti

–	jos et heti pääse sisälle, pyri poistumaan sivutuuleen, jonka suunnan voit todeta  monella tavalla

–	älä mene alaviin maastonkohtiin, vaan pyri korkeammalle paikalle

–	jos olet autossa, sulje ilmanvaihto ja aja sivutuuleen, kuuntele autoradiota

Myrkkytietokeskus:

puhelin (09) 4711 vaihde,  myös suoraan (09) 471 997