18.3.2015

AsOy Multiojankatu leikkipaikka.				R.Rajalahti

Leikkiturva Oy:n tarkastusraportissa 7.8.2012 mainittujen poikkeamien tilanne.

Sivu 1-2

Keinu 1

- keinu poistettu.

Sivu 3

Vaakakeinu

- mutterinsuojat puuttuvat 1. kuva. -> Pulttien päät lyhennetty mutterien tasoon.

- alaiskunvaimentimet, 2. kuva. -> Lisätty iskunvaimentimet maahan.

- raapaisupää, 3. kuva. -> Pultin pää lyhennetty mutterin tasoon.

Sivu 4

Keinu 2

- keinu poistettu.

Sivu 5

Keinu 3

- keinu jo tarkastushetkellä poistettu käytöstä.

Sivu 6-8

Monitoimilaite

- turva-alusta puutteellinen. -> Min. 30 cm turvasoraa lisätty turva-alusta alueelle.

- pään ja vartalon kiinnijuuttumisriski, 1. kuva s. 7. -> Vaaralliset aukot (89-230 mm) poistettu kiipeilyköysien sijoitusta muuttamalla pl. reunimmaiset pystyköydet, joiden väli pystytolppaan on 120-170 mm.

- pään ja vartalon kiinnijuuttumisriski, 2. kuva s. 7. -> Vaakatangot poistettu.

-    "	"	"                      , 3. kuva s. 7. -> Kaiteiden väliraot peitetty.

-    "	"	"                      , 1. kuva s. 8. -> Rakenneta muutettu niin, että raot < 89 mm.

- putoamisvaara, 2. kuva s. 8. Kaiteiden rakennetta muutettu niin, että korkeus on min. 70 cm ja raot < 89 mm.

- sormen juuttumisvaara, 3. kuva s. 8. Reiät n. Ø 20 mm tulppaamatta.

Sivu 9

Liukumäki

- aloitustanko puuttuu, 1. kuva. -> Tanko asennettu.

- kuristumisriski, 2. kuva. -> Aloitusosan muotoa muutettu.

Leukapuomi

- laite poistettu.

Sivu 10

Leukapuomi

- laite poistettu.

Sivu 11

Hiekkalaatikko

- päällyslaudat tikkuilee, 2. kuva. -> Laudat uusimatta/kulmien raot peittämättä.

- irralliset penkit, 3. kuva. -> ovat (3 kpl) aitaa vasten, joten eivät pääse kaatumaan. Ok?

Sivu 12

Kenttäkyltti puuttuu.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000